- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN light NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse A15 – C250 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

150 Nr. 0:		1000x180x150		20,6		CO2-Eq. 5,7

150 Nr. 10-0:		1000x180x200		26,2		CO2-Eq. 7,3

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

150 Nr. 0:		500x180x150		10,3		CO2-Eq. ca. 2,9

150 Nr. 10-0:		500x180x200		13,1		CO2-Eq. ca. 3,7

- Aufpreis für Bodenablauf DN 150

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301, oder Gusseisen, schraubenlos arretierbar,

Belastungsklasse A15kN – C250kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Klemmgitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. B125, MW 30/10, Länge 1000 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Klemmgitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. B125, MW 30/10, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Patentklammer für Klemmgitterrost, Stahl verzinkt

BG-FILCOTEN light Stegrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. A15, SW 8/130, Länge 1000 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Stegrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. A15, SW 8/130, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Guss-Maschenrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 15/28, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Patentklammer für Guss-Maschenrost, Stahl schwarz lackiert

Halteklammer für Guss-Maschenrost, Stahl schwarz lackiert

- Schlitzaufsatz asymmetrisch aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, SW 12,5mm

oder Schlitzaufsatz 2S, SW 2x6mm, bzw. 3S, SW 3x6mm, Belastungsklassen: C250; SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 150, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 150, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 3S, NW 150, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz, Holz, SW12,5 / 2x6mm, Länge 1000mm

Abdeckband für alle Schlitzaufsätze, weiß, 50mm breit, 33m Rolle

Abhebegriff für Revisionsschacht, Bedarf 2 Stk., Stahl verzinkt / Kunststoff

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN light NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 150

Länge 500 mm / Breite 195 mm / Höhe 650 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht: 45,3 kg

Geruchsverschluss zum Nachrüsten für Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,5 kg

- Endplatte mit Ablauf DN100 aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,4 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,7 kg