- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN tec NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Belastungsklasse A15 – C250 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

150 Nr. 0:		1000x180x190		22,2		CO2-Eq. 8,2

150 Nr. 10-0:		1000x180x240		28,2		CO2-Eq. 9,9

Edelstahlzarge:

150 Nr. 0:		1000x180x190		22,2		CO2-Eq. 7,1

150 Nr. 10-0:		1000x180x240		28,2		CO2-Eq. 8,8

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

150 Nr. 0:		500x180x190		11,2		CO2-Eq. ca. 4,2

150 Nr. 10-0:		500x180x240		14,1		CO2-Eq. ca. 5,0

Edelstahlzarge:

150 Nr. 0:		500x180x190		11,2		CO2-Eq. ca. 3,6

150 Nr. 10-0:		500x180x240		14,1		CO2-Eq. ca. 4,5

- Aufpreis für Bodenablauf DN 150

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder Gusseisen mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, Belastungsklasse A15kN – C250kN (D400-E600kN - Designroste), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. B125, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. B125, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, Dm 6, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, Dm 6, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec Guss-Stegrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. B125, SW 10/150, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Designrost „VIA“ NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Designrost „KIARO“ NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Designrost „VILLE“ NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl

Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

- Schlitzaufsatz asymmetrisch aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, SW 12,5mm

oder Schlitzaufsatz 2S, SW 2x6mm bzw. 3S, SW 3x6mm, Belastungsklasse: C250; SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 150, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 150, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 3S, NW 150, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz, Holz, SW12,5 / 2x6mm, Länge 1000mm

Abdeckband für alle Schlitzaufsätze, weiß, 50mm breit, 33m Rolle

Abhebegriff für Revisionsschacht, Bedarf 2 Stk., Stahl verzinkt / Kunststoff

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN tec NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 150

Länge 500 mm / Breite 197 mm / Höhe 650 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Verzinkte Stahlzarge:	40,3 kg

Edelstahlzarge:	40,3 kg

Geruchsverschluss zum Nachrüsten für Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,5 kg

- Endplatte mit Ablauf DN 150 aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,6 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,7 kg