- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN tec NW 200 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Belastungsklasse A15 – C250 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

200 BH195:		1000x230x195		30,2		CO2-Eq. 10,4

200 Nr. 0:		1000x230x245		34,0		CO2-Eq. 11,5

Edelstahlzarge:

200 BH195:		1000x230x195		30,2		CO2-Eq. 9,3

200 Nr. 0:		1000x230x245		34,0		CO2-Eq. 10,4

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

200 BH195:		500x230x195		15,1		CO2-Eq. ca. 5,2

200 Nr. 0:		500x230x245		17,0		CO2-Eq. ca. 5,8

Edelstahlzarge:

200 BH195:		500x230x195		15,1		CO2-Eq. ca. 4,7

200 Nr. 0:		500x230x245		17,0		CO2-Eq. ca. 5,2

- Aufpreis für Bodenablauf DN 200

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder Gusseisen mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, Belastungsklasse A15kN – C250kN (D400-E600kN - Designroste), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt

Kl. B125, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt

Kl. B125, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, DM 6, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, DM 6, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Längsstabrost NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Designrost „VIA“ NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Designrost „KIARO“ NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Designrost „VILLE“ NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl

Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN tec NW 200 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 200

Länge 500 mm / Breite 261 mm / Höhe 650 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Verzinkte Stahlzarge:	48,0 kg

Edelstahlzarge:	48,0 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,8 kg

- Endplatte mit Ablauf DN 150 aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,5 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,7 kg