- Schwerlast-Entwässerungsrinne BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 aus Beton, mit integrierter Z-förmiger Guss-Zarge,

Belastungsklasse A15 – F900 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle,

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

100 Nr. 0:		1000x198x185		63

100 Nr. 5-0:		1000x198x210		68

100 Nr. 10-0:		1000x198x235		73

100 Nr. 20-0:		1000x198x285		83

100 Nr. 1-10:		1000x198x190-235	64 - 73

- Schwerlast-Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

100 Nr. 0:		500x198x185		31,5

- Schwerlast-Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit senkrechter Ablaufbohrung DN 100 (Dm 138 mm), bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

100 Nr. 0:		1000x198x185		60

100 Nr. 5-0:		1000x198x210		65

100 Nr. 10-0:		1000x198x235		70

100 Nr. 20-0:		1000x198x285		80

- Abdeckungen aus verzinktem Stahl oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, Belastungsklasse C250kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert, optional zusätzlich Verschraubbar

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Guss-Stegrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, SW 16/120, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Guss-Stegrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, SW 6/120, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Guss-Stegrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 18/120, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Optionales Zubehör Abdeckungen:

SET-Verschraubungsmaterial für Gitterrost

Stahl, verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

- Sinkkasten BG-CLASSIC BGF-Z NW 100 aus Beton

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt

Ablauf: RDS DN 150

Länge 500 mm / Breite 201 mm / Höhe 510 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht:	47,7 kg

- Sinkkasten BG-CLASSIC BGF-Z NW 100 aus Beton

mit integrierter Zarge aus Gusseisen

Ablauf: RDS DN 150

Länge 500 mm / Breite 200 mm / Höhe 510 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht:	49 kg

- Schlammeimer zu Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,4 kg

- Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100, Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg

- Stirnplatte geschlossen aus verz. Stahl

Gewicht: 0,4 kg

- Endplatte mit Ablauf DN 100 aus verz. Stahl

Gewicht: 0,5 kg