- Schwerlast-Entwässerungsrinne BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 aus Beton, mit integrierter Z-förmiger Guss-Zarge,

Belastungsklasse A15 – F900 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle,

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recyclefähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

150 Nr. 0:		1000x248x240		86

150 Nr. 5-0:		1000x248x265		91

150 Nr. 10-0:		1000x248x290		96

150 Nr. 20-0:		1000x248x340		105

150 Nr. 1-10:		1000x248x245-290	87 - 95

- Schwerlast-Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

150 Nr. 0:		500x248x240		43

- Schwerlast-Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit senkrechter Ablaufbohrung DN 150 (Dm 186 mm), bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

150 Nr. 0:		1000x248x185		82

150 Nr. 5-0:		1000x248x210		86,8

150 Nr. 10-0:		1000x248x235		91,5

150 Nr. 20-0:		1000x248x285		101

- Abdeckungen aus verzinktem Stahl oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, Belastungsklasse D400kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Guss-Stegrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 18/170, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC SV Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und Schnellverschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

- Abdeckungen aus Gusseisen mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach,

Belastungsklasse E600kN – F900kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-CLASSIC Guss-Stegrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. F900, SW 15/75, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, inklusive Verschraubungsmaterial 4-fach, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Optionales Zubehör Abdeckungen:

SET-Verschraubungsmaterial für Gitterrost

Stahl, verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter

- Sinkkasten BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 aus Beton

mit integrierter Zarge aus Gusseisen

Ablauf: RDS DN 150

Länge 500 mm / Breite 261 mm / Höhe 690 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht:	95 kg

- Schlammeimer zu Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,7 kg

- Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbögen DN 150/87°, Kunststoff

Gewicht: 3,9 kg

- Forsheda-Dichtung für Bodenablauf DN 150, Elastomer

Gewicht: 0,5 kg

- Stirnplatte geschlossen aus verz. Stahl

Gewicht: 0,6 kg

- Endplatte mit Ablauf DN 150 aus verz. Stahl

Gewicht: 0,7 kg