- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN pro NW 200 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder aus Gusseisen,

Belastungsklasse A15 – E600 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

200 Nr. 0:		1000x238x265		44,0		CO2-Eq. 16,0

200 Nr. 20-0:		1000x238x365		64,4		CO2-Eq. 21,7

200 Nr. 1-10:		1000x238x265-315	44,5-53,9	CO2-Eq. 16,2-19,6

Gusszarge:

200 Nr. 0:		1000x238x265		45,0		CO2-Eq. 18,7

200 Nr. 20-0:		1000x238x365		65,6		CO2-Eq. 24,4

200 Nr. 1-10:		1000x238x265-315	45,5-54,9	CO2-Eq. 18,9-22,8

Edelstahlzarge:

200 Nr. 0:		1000x238x265		44,0		CO2-Eq. 14,0

200 Nr. 20-0:		1000x238x365		64,4		CO2-Eq. 19,7

200 Nr. 1-10:		1000x238x265-315	44,5-53,9	CO2-Eq. 14,2-17,2

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

200 Nr. 0:		500x238x265		22,1		CO2-Eq. ca. 8,1

200 Nr. 5-0:		500x238x290		29,6		CO2-Eq. ca. 10,8 	(glatte Seitenwand)

200 Nr. 10-0:		500x238x315		27,0		CO2-Eq. ca. 9,9

Gusszarge:

200 Nr. 0:		500x238x265		22,6		CO2-Eq. ca. 9,4

200 Nr. 5-0:		500x238x290		30,1		CO2-Eq. ca. 12,5 	(glatte Seitenwand)

200 Nr. 10-0:		500x238x315		27,5		CO2-Eq. ca. 11,5

Edelstahlzarge:

200 Nr. 0:		500x238x265		22,1		CO2-Eq. ca. 7,1

200 Nr. 5-0:		500x238x290		29,6		CO2-Eq. ca. 9,5 	(glatte Seitenwand)

200 Nr. 10-0:		500x238x315		27,0		CO2-Eq. ca. 8,6

- Aufpreis für Bodenablauf DN 200,

bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss oder 4-fach Verschraubung, Belastungsklasse A15kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 25/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 200, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 25/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, DM 6, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, DM 6, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Längsstabrost NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 14/200, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VIA“ NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 6, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „KIARO“ NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VILLE“ NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl

Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 14/200, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach zu verschrauben (nur in Gusszarge), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Verschraubungsmaterial ist extra zu bestellen.

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 200, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 22/13, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung 4-fach zu verschrauben (nur in Gusszarge), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Verschraubungsmaterial ist extra zu bestellen.

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste

Edelstahl A2 – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN pro NW 200 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder aus Gusseisen, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 200

Länge 500 mm / Breite 265 mm / Höhe 750 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Verzinkte Stahlzarge:	48,7 kg

Gusszarge:		49,1 kg

Edelstahlzarge:	48,7 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,8 kg

- Endplatte mit Ablauf DN200 aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 1,1 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,7 kg