- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN pro NW 300 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt oder aus Gusseisen,

Belastungsklasse A15 – E600 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

300 Nr. 0:		1000x360x360		75,6		CO2-Eq. 26,2

300 Nr. 20-0:		1000x360x460		109,0		CO2-Eq. 35,5

300 Nr. 1-10:		1000x360x360-410	76,3-88,0	CO2-Eq. 26,5-30,5

Gusszarge:

300 Nr. 0:		1000x360x360		77,3		CO2-Eq. 30,7

300 Nr. 20-0:		1000x360x460		110,7		CO2-Eq. 40,0

300 Nr. 1-10:		1000x360x360-410	78,0-89,7	CO2-Eq. 31,0-35,6

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

300 Nr. 0:		500x360x360		37,9		CO2-Eq. ca. 13,2

Gusszarge:

300 Nr. 0:		500x360x360		38,8		CO2-Eq. ca. 15,4

- Aufpreis für Bodenablauf DN 200,

bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung, fiX-Verschluss und/oder 4-fach Verschraubung, Belastungsklasse A15kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Gitterrost NW 300, Stahl verzinkt

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Gitterrost NW 300, Stahl verzinkt

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung, 2-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

SET-Verschraubungsmaterial für Gitterroste Kl. C250

Stahl verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 4 Stk./lfm)

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 300, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 300, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 300, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 16/300, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VIA“ NW 300, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 6, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „KIARO“ NW 300, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VILLE“ NW 300, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 8, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste Kl. D400 - E600

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste Kl. D400 - E600

Edelstahl A2 – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN pro NW 300 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt oder Gusseisen, 2-teilig, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 200

Länge 560 mm / Breite 520 mm / Höhe 950 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Verzinkte Stahlzarge:	126,2 kg

Gusszarge:		127,2 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt

Gewicht: 1,7 kg

- Endplatte mit Ablauf DN200 aus Stahl verzinkt

Gewicht: 1,6 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 2,1 kg