- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN pro mini NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder aus Gusseisen,

Belastungsklasse A15 – E600 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

150 BH 100:		1000x188x100		18,9		CO2-Eq. 9,2

150 BH 120:		1000x188x120		20,2		CO2-Eq. 9,7

Gusszarge:

150 BH 100:		1000x188x100		19,8		CO2-Eq. 11,7

150 BH 120:		1000x188x120		21,7		CO2-Eq. 12,2

Edelstahlzarge:

150 BH 100:		1000x188x100		18,9		CO2-Eq. 7,2

150 BH 120:		1000x188x120		20,2		CO2-Eq. 7,7

- Aufpreis für Bodenablauf DN 150,

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder Gusseisen, mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss oder 4-fach Verschraubung, Belastungsklasse A15kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 25/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 150, Stahl verzinkt

Kl. D400, MW 25/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, Dm 6, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 150, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, Dm 6, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, MW 28/9, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 14/150, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VIA“ NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „KIARO“ NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VILLE“ NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl

Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 14/150, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach zu verschrauben (nur in Gusszarge), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Verschraubungsmaterial ist extra zu bestellen.

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 150, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 22/13, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung 4-fach zu verschrauben (nur in Gusszarge), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Verschraubungsmaterial ist extra zu bestellen

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

SET-Verschraubungsmaterial für Gussroste

Edelstahl A2 – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN pro NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder aus Gusseisen, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 150

Länge 500 mm / Breite 200 mm / Höhe 690 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Verzinkte Stahlzarge:	44,8 kg

Gusszarge:		45,3 kg

Edelstahlzarge:	44,8 kg

Geruchsverschluss zum Nachrüsten für Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gewicht: 0,3 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,7 kg