- Monolithische Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN one NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse E600 - F900 kN Typ M bzw. D400 – Typ I, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rinnenelement mit integrierten Verankerungstaschen, Rinnenstoß abdichtbar

Einlauf-Doppelschlitze radial gegenläufig, 23/52 mm, konform EN 1433

Einlaufquerschnitt mind. 370 cm²/m

Rinnenquerschnitt W-förmig, optimiert für Teil- und Vollfüllung

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150-0:		1000x210x300	76,6		220				CO2-Eq. 21,3

NW150 40-0:		1000x210x500	107,5		520				CO2-Eq. 29,8

- Revisionselement Nr. 0 / 40-0, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit einbetonierter Gusszarge und 4-fach verschraubter Abdeckung in Kl. F900,

zur Reinigung und Wartung des Rinnenstranges

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150-0:		1000x210x300	83,0		220				CO2-Eq. 40,0

NW150 40-0:		1000x210x500	111,0		520				CO2-Eq. 47,8

- Eckelement variabel Nr. 0 / 40-0, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit teilweise geschlossener Oberfläche, in Gehrung geschnitten und zusammengeklebt,

Winkel von 90-180° im Strang möglich

- Ablaufelement Nr. 0 / 40-0, Revisionselement wie in Pos. 2 beschreiben, jedoch

mit Ablaufbohrung DN 150

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150-0:		1000x210x300	82,0		220				CO2-Eq. -

NW150 40-0:		1000x210x500	110,0		520				CO2-Eq. -

- Sinkkasten Oberteil Nr. 0 / 40-0, Revisionselement wie in Pos. 2 beschreiben, jedoch

mit Ablauföffnung, als Aufsatz auf das Sinkkasten-Unterteil und/oder Zwischenteil

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150-0:		1000x210x300	79,0		220				CO2-Eq. 38,9

NW150 40-0:		1000x210x500	108,0		520 				CO2-Eq. 47,0

- Sinkkasten Zwischenteil aus FILCOTEN HPC

Abmessungen: 	LxBxH: 	500x240x300 mm	Gewicht: 28,0 kg

- Sinkkasten Unterteil mit Ablauföffnung DN150, aus FILCOTEN HPC

Abmessungen: 	LxBxH: 	500x245x480 mm	Gewicht: 33,8 kg		Ablauf: KG-Muffe DN 150

- Sinkkasten Unterteil mit Ablauföffnung DN200, aus FILCOTEN HPC

Abmessungen: 	LxBxH: 	500x245x480 mm	Gewicht: 33,3 kg		Ablauf: KG-Muffe DN 200

- Schlammeimer aus Kunststoff, Gewicht 0,4 kg

- Stirnplatte Nr. 0 / 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW150-0:		LxBxH: 54x210x300 mm		Gewicht: 7 kg

NW150 40-0:		LxBxH: 54x210x500 mm		Gewicht: 12 kg

- Endplatte mit Ablauf DN150, Nr. 0 / 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW150-0:		LxBxH: 54x210x300 mm		Gewicht: 5 kg

NW150 40-0:		LxBxH: 54x210x500 mm		Gewicht: 10 kg

- Verbindungsplatte für Stufengefälle Nr. 0 bis 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW150 0/40-0:	LxBxH: 73x210x500 mm		Gewicht: 9 kg

- Verhebehaken, Set – bestehend aus 2 Stk., aus Stahl, grün lackiert, 1,9 kg

- Dichtungsprofil, steckbar oder handelsübliches Dichtungsmaterial auf PU-Basis