- Monolithische Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN one NW 200 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse E600 - F900 kN Typ M bzw. D400 – Typ I, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rinnenelement mit integrierten Verankerungstaschen, Rinnenstoß abdichtbar

Einlauf-Doppelschlitze radial gegenläufig, 23/70 mm, konform EN 1433

Einlaufquerschnitt mind. 510 cm²/m

Rinnenquerschnitt W-förmig, optimiert für Teil- und Vollfüllung

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW200-0:		1000x260x335	99,0		340				CO2-Eq. 27,5

NW200 40-0:		1000x260x535	131,5		735				CO2-Eq. 36,5

- Revisionselement Nr. 0 / 40-0, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit einbetonierter Gusszarge und 4-fach verschraubter Abdeckung in Kl. F900,

zur Reinigung und Wartung des Rinnenstranges

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW200-0:		1000x260x335	101,0		340				CO2-Eq. 48,1

NW200 40-0:		1000x260x535	133,0		735				CO2-Eq. 57,0

- Eckelement variabel Nr. 0 / 40-0, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit teilweise geschlossener Oberfläche, in Gehrung geschnitten und zusammengeklebt,

Winkel von 90-180° im Strang möglich

- Ablaufelement Nr. 0 / 40-0, Revisionselement wie in Pos. 2 beschreiben, jedoch

mit Ablaufbohrung DN 200

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW200-0:		1000x260x335	99,0		340				CO2-Eq. -

NW200 40-0:		1000x260x535	131,0		735				CO2-Eq. -

- Sinkkasten Oberteil Nr. 0 / 40-0, Revisionselement wie in Pos. 2 beschreiben, jedoch

mit Ablauföffnung, als Aufsatz auf das Ablaufelement-Unterteil und/oder Zwischenteil

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Durchlaufquerschnitt: [cm²]	Umweltkennzahl: [kg]

NW200-0:		1000x260x335	96,0		340				CO2-Eq. 46,7

NW200 40-0:		1000x260x535	128,0		735				CO2-Eq. 55,6

- Sinkkasten Zwischenteil aus FILCOTEN HPC

Abmessungen: 	LxBxH: 	500x290x300 mm	Gewicht: 29,0 kg

- Sinkkasten Unterteil mit Ablauföffnung DN200, aus FILCOTEN HPC

Abmessungen: 	LxBxH: 	500x309x480 mm	Gewicht: 35,5 kg		Ablauf: KG-Muffe DN 200

- Sinkkasten Unterteil mit Ablauföffnung DN300, aus FILCOTEN HPC

Abmessungen: 	LxBxH: 	500x332x480 mm	Gewicht: 39,0 kg		Ablauf: KG-Muffe DN 300

- Schlammeimer aus Kunststoff, Gewicht 0,7 kg

- Stirnplatte Nr. 0 / 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW200-0:		LxBxH: 69x265x335 mm		Gewicht: 13,0 kg

NW200 40-0:		LxBxH: 69x265x535 mm		Gewicht: 21,0 kg

- Endplatte mit Ablauf DN200, Nr. 0 / 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW200-0:		LxBxH: 69x265x335 mm		Gewicht: 8,5 kg

NW200 40-0:		LxBxH: 69x265x535 mm		Gewicht: 16,5 kg

- Verbindungsplatte für Stufengefälle Nr. 0 bis 40-0, aus FILCOTEN HPC

NW200 0/40-0:	LxBxH: 73x260x535 mm		Gewicht: 12,5 kg

- Verhebehaken, Set – bestehend aus 2 Stk., aus Stahl, schwarz lackiert, 2,1 kg

- Dichtungsprofil, steckbar oder handelsübliches Dichtungsmaterial auf PU-Basis