- Entwässerungsrinne mit Kammprofil BG-FILCOTEN parkline NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse A15 – C250 kN Typ M, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rinnenelement mit integrierten Verankerungstaschen, Rinnenstoß abdichtbar

Schlitzweite 12,5 mm, Bauhöhe 35 mm

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/BH:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Fassungsvermögen: [l/m]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150 BH 35:	1000x150x35	9,2		1,1			CO2-Eq. 2,6

- Entwässerungsrinne mit Ablauf, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Ablauföffnung, Anschluss für DN100 Rohrstutzen

NW/BH:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Fassungsvermögen: [l/m]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150 BH 35:	1000x150x35	8,9		1,1			CO2-Eq. 2,5

- Kreuzungs-Eck-Element, aus FILCOTEN HPC

zur Erstellung von Kreuzungen, T-Stücken und 90°-Ecken

NW150 BH 35:	LxBxH: 150x150x35 mm		Gewicht: 1,34 kg

- Ablaufabdeckung, Doppelsteg, aus Edelstahl 1.4301

zur sicheren Abdeckung der Ablauföffnung

NW150 BH 35:	LxBxH: 108x68x60 mm		Gewicht: 0,1 kg

- Stirnplatte, aus Edelstahl 1.4301

NW150 BH 35:	LxBxH: 1x138x24 mm		Gewicht: 0,1 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 0,6 kg

- Bauzeitabdeckung, aus Stahl verzinkt

NW150 BH 35:	LxBxH: 1000x150x14 mm		Gewicht: 1,5 kg

- Reinigungsrechen, aus Edelstahl 1.4301

NW150 BH 35:	LxBxH: 89x123x68 mm		Gewicht: 0,3 kg