- Entwässerungsrinne mit Kammprofil BG-FILCOTEN parkline NW 300 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse A15 – C250 kN Typ M, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rinnenelement mit integrierten Verankerungstaschen, Rinnenstoß abdichtbar

Schlitzweite 18 mm, Bauhöhe 50 mm

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/BH:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Fassungsvermögen: [l/m]	Umweltkennzahl: [kg]

NW300 BH 50:	1000x305x50	25,3		4,5			CO2-Eq. 7,0

- Entwässerungsrinne mit Ablauf, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Ablauföffnung, Anschluss für DN100 Rohrstutzen

NW/BH:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Fassungsvermögen: [l/m]	Umweltkennzahl: [kg]

NW300 BH 50:	1000x305x50	25,0		4,5			CO2-Eq. 6,9

- Kreuzungs-Eck-Element, aus FILCOTEN HPC

zur Erstellung von Kreuzungen, T-Stücken und 90°-Ecken

NW300 BH 50:	LxBxH: 305x305x50 mm		Gewicht: 7,6 kg

- Ablaufabdeckung, aus Edelstahl 1.4301

zur sicheren Abdeckung der Ablauföffnung

NW300 BH 50:	LxBxH: 108x24x60 mm		Gewicht: 0,1 kg

- Stirnplatte, aus Edelstahl 1.4301

NW300 BH 50:	LxBxH: 1x292x40 mm		Gewicht: 0,1 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,1 kg

- Bauzeitabdeckung, aus Stahl verzinkt

NW300 BH 50:	LxBxH: 1000x300x20 mm		Gewicht: 2,8 kg

- Reinigungsrechen, aus Edelstahl 1.4301

NW300 BH 50:	LxBxH: 96x267x81 mm		Gewicht: 0,5 kg