- BG-FILCOTEN spot Hofablauf aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

inkl. Schlammeimer, Geruchsverschluss und Ablauföffnung DN 100 (KG-Muffe).

Gitterrost MW 25/12,5 aus Stahl verzinkt, mit fiX-Verschluss, PKW-befahrbar.

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE),

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

LxBxH: 300x300x419 mm		Gewicht: 21,5 kg

- BG-FILCOTEN spot Hofablauf wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch

inkl. Gussaufsatzrahmen und Gitterrost MW 25/12,5 aus Stahl verzinkt, mit fiX-Verschluss, B125 kN.

LxBxH: 300x300x450 mm		Gewicht: 24,8 kg

- BG-FILCOTEN spot Hofablauf wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch

inkl. Gussaufsatzrahmen und Gussrost aus Gusseisen EN-GJS, Radial-Design, mit fiX-Verschluss, B125 kN.

LxBxH: 300x300x450 mm		Gewicht: 26,7 kg

- Aufsatzelement für BG-FILCOTEN spot Hofablauf

zur Vergrößerung des Fassungsvermögens

LxBxH: 300x300x276 mm		Gewicht: 12,3 kg

- Aufsatzelement inkl. Bohrung Dm 122 mm für BG-FILCOTEN spot Hofablauf

zur Einleitung z.B. eines Dachablaufes

LxBxH: 300x300x276 mm		Gewicht: 11,4 kg