- Fassadenrinne BG-FLEX FA RB 200 aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, begeh- und rollstuhlbefahrbar,

entsprechend Ö-Norm B 3691:2019,

Baulänge 1000 mm, 2000 mm, perforierte oder geschlossene Seitenwände,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Rinnentyp:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

RB 200, H 50:		500x200x50		1,3

RB 200, H 50:		1000x200x50		2,6

RB 200, H 50:		2000x200x50		5,2

RB 200, H 90:		1000x200x90		3,3

RB 200, H 90:		2000x200x90		6,6

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, optional verschraubbar

BG-FLEX FA Gitterrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, MW 30/10, Länge 1000 mm

BG-FLEX FA Gitterrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, MW 30/10, Länge 500 mm

BG-FLEX FA Lochrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, Ø 6mm, Länge 1000 mm

BG-FLEX FA Lochrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, Ø 6mm, Länge 500 mm

BG-FLEX FA Längsstabrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, Stababstand 10mm, Länge 1000 mm

BG-FLEX FA Längsstabrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, Stababstand 10mm, Länge 500 mm

BG-FLEX FA Querstabrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, Stababstand 10mm, Länge 1000 mm

BG-FLEX FA Querstabrost RB 200, Stahl verzinkt oder Edelstahl

begeh- und rollstuhlbefahrbar, Stababstand 10mm, Länge 500 mm

- Ablaufteil aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Ablauf: DN 75 nach unten

Länge 1000 mm / Breite 200 mm / Höhe 50 oder 90 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Höhe 50:		2,8 kg

Höhe 90:		3,5 kg

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

H 50:		0,1 kg

H 90:		0,1 kg

- Eckelement aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Höhe 50:		2,0 kg

Höhe 90:		2,6 kg

- Verschraubungsset für Gitter und Längsstabroste aus Edelstahl 1.4301, bestehend aus Klammer, Schraube und Hülsenmutter (Bedarf je m: 2 Stk.)

- Aufsatzelement für Dachablauf aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, mit fixer oder variabler Bauhöhe:

Größe 250/250 mm

H 50:		1,9 kg

H 70-100:		2,6 kg

H 100-160:		2,9 kg

Größe 400/400 mm

H 50:		2,4 kg

H 70-100:		3,3 kg

H 100-160:		4,1 kg

- Abdeckung für Aufsatzelement aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, Gitterrost MW 30/10, H 20 mm

Größe 250/250 mm	1,3 kg

Größe 400/400 mm	2,5 kg

- Stichkanal aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, L 1000/2000 mm, B 90 mm, H 30 mm

- Kiesfangleiste aus Aluminium, L 2000 mm, B/H 50/30 mm oder 80/50 mm