- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN light NW 100 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse A15 – C250 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

100 Nr. 0:		1000x126x115		10,7		CO2-Eq. 3,0

100 Nr. 10-0:		1000x126x165		16,0		CO2-Eq. 4,4

100 Nr. 1-10:		1000x126x115-165	11,1-15,5	CO2-Eq. 3,1-4,3

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

100 Nr. 0:		500x126x115		5,4		CO2-Eq. ca. 1,5

100 Nr. 5-0:		500x126x140		8,7		CO2-Eq. ca. 2,4	(glatte Seitenwand)

100 Nr. 10-0:		500x126x165		8,1		CO2-Eq. ca. 2,2

- Aufpreis für Bodenablauf DN 100,

bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301, oder Gusseisen, schraubenlos arretierbar,

Belastungsklasse A15kN – C250kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Klemmgitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. B125, MW 30/10, Länge 1000 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Klemmgitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. B125, MW 30/10, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Patentklammer für Klemmgitterrost, Stahl verzinkt

BG-FILCOTEN light Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. A15, SW 8/80, Länge 1000 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. A15, SW 8/80, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Guss-Maschenrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 15/25, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN light Guss-Maschenrost NW 100, Gusseisen EN-GJS – KTL-beschichtet

Kl. C250, MW 15/25, Länge 500 mm, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Patentklammer für Guss-Maschenrost, Stahl schwarz lackiert

Halteklammer für Guss-Maschenrost, Stahl schwarz lackiert

- Schlitzaufsatz asymmetrisch aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301, SW 12,5mm

oder Schlitzaufsatz 2S, SW 2x6mm bzw. 3S, SW 3x6mm, Belastungsklassen: B125 / C250; SH 80 / 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Edelstahl

Kl. B125, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Edelstahl

Kl. B125, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 100, Edelstahl

Kl. B125, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 100, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 100, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN light/tec Revisionsschacht asymmetrisch 3S, NW 100, Edelstahl

Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz, Holz

SW12,5 / 2x6mm, Länge 1000mm

Abdeckband für alle Schlitzaufsätze, weiß, 50mm breit, 33m Rolle

Abhebegriff für Revisionsschacht, Bedarf 2 Stk., Stahl verzinkt / Kunststoff

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN light NW 100 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 100

Länge 500 mm / Breite 140 mm / Höhe 500 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht: 25,1 kg

Geruchsverschluss zum Nachrüsten für Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,1 kg

- Stirn-/Endplatte, Ablauf DN100 aus Kunststoff PP

Gewicht: 0,1 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,5 kg

- Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100, Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg