- Afwateringsgoot BG-FILCOTEN pro NW 100 van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

met randprofiel in verzinkt staal, RVS 1.4301 / TP 304 of gietijzer,

Belastingsklasse A15 – E600 kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd,

Gootverbinding met veiligheidsvoeg, afdichtbaar,

Lengte 1000 mm, zonder of met 0,5 % verval,

Bouwbiologisch onderzocht en aanbevolen door IBR (Instituut voor Baubiologie Rosenheim, DE)

Bouwmateriaalklasse (brandbeschermingsklasse) A1 volgens EN13501– niet ontvlambaar,

100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Milieu prestatie indicator: [kg]

verzinkt randprofiel:

100 Nr. 0:		1000x138x142		18,3		CO2-Eq. 8,9

100 Nr. 20-0:		1000x138x245		31,0		CO2-Eq. 12,4

100 Nr. 1-10:		1000x138x145-195	18,6-24,6	CO2-Eq.  9,0 – 11,9

gietijzer randprofiel:

100 Nr. 0:		1000x138x142		19,1		CO2-Eq. 11,5

100 Nr. 20-0:		1000x138x245		32,0		CO2-Eq. 15,1

100 Nr. 1-10:		1000x138x145-195	19,5-25,4	CO2-Eq.  11,7 – 15,3

RVS randprofiel:

100 Nr. 0:		1000x138x142		18,3		CO2-Eq. 6,8

100 Nr. 20-0:		1000x138x245		31,0		CO2-Eq. 10,4

100 Nr. 1-10:		1000x138x145-195	18,6-24,6	CO2-Eq.  6,9 – 9,1

- Afwateringsgoot zoals in pos. I omschreven echter,

Lengte 500 mm, zonder verval

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Milieu prestatie indicator: [kg]

verzinkt randprofiel:

100 Nr. 0:		500x138x142		 9,6		CO2-Eq. ca. 4,8

100 Nr. 5-0:		500x138x170		13,2		CO2-Eq. ca. 6,5	(gladde zijwand)

100 Nr. 10-0:		500x138x195		12,5		CO2-Eq. ca. 6,1

gietijzer randprofiel:

100 Nr. 0:		500x138x142		 9,7		CO2-Eq. ca. 5,9

100 Nr. 5-0:		500x138x170		13,5		CO2-Eq. ca. 8,2	(gladde zijwand)

100 Nr. 10-0:		500x138x195		13,1		CO2-Eq. ca. 7,9

RVS randprofiel:

100 Nr. 0:		500x138x142		 9,6		CO2-Eq. ca. 3,6

100 Nr. 5-0:		500x138x170		13,2		CO2-Eq. ca. 5,0	(gladde zijwand)

100 Nr. 10-0:		500x138x195		12,5		CO2-Eq. ca. 4,7

- Meerprijs voor bodemuitloop DN 100,

bij afwateringsgoten zonder verval

- Roosters van verzinkt staal, RVS 1.4301, gietijzer of kunststof met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting of 4-voudige schroefvergrendeling, belastingsklasse A15kN – E600kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, MW 30/10, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, MW 30/10, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. D400, MW 25/10, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. D400, MW 25/10, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro sleufrooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, SW 8/80, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro sleufrooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, SW 8/80, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro perforooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, DM 6, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro perforooster NW 100, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, DM 6, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-design rooster NW 100, kunststof PA6

Kl. B125, DM 7,3, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-design rooster NW 100, kunststof PA6

Kl. C250, DM 7,3; lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro gietijzer langsstaafrooster NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro gietijzer langsstaafrooster NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. C250, MW 29/6, nauwe sleufbreedte, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer langsstaafrooster NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, MW 29/13, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer langsstaafrooster NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, MW 28/9, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer sleufrooster NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, SW 14/100, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer design rooster „VIA“ NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 7; lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer design rooster „KIARO“ NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 7; lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer design rooster „VILLE“ NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, SW 7; lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Roosteranker tegen vandalisme en diefstal van RVS

Dwarsstuk ter blokkering van de fiX-sluiting

BG-FILCOTEN pro gietijzer langsstaafrooster NW 100, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, MW 22/13, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, 4-voudig te vergrendelen (alleen in GY-randprofiel), volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Vergrendelingsmateriaal separaat te bestellen, vergrendelingsmateriaal is verwisselbaar.

SET-vergrendelingsmateriaal voor gietijzer langsstaafrooster Kl. E600

Staal, zwart verzinkt – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer (benodigd: 8 st./m)

SET-vergrendelingsmateriaal voor gietijzer langsstaafrooster Kl. E600

RVS A2 – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer (benodigd: 8 st./m)

- Zandvangelement-SET BG-FILCOTEN pro NW 100 van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

met randprofiel in verzinkt staal, RVS 1.4301 of gietijzer, incl. vuilvangemmer

Uitloop: kunststof mof DN 100

Lengte 500 mm / Breedte 145 mm / Hoogte 600 mm

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

Verzinktstalen randprofiel:	32,6 kg

gietijzer randprofiel:		33,1 kg

RVS randprofiel:		32,6 kg

Stankafsluiter om achteraf in te bouwen, kunststof

Gewicht: 0,1 kg

- Kop-/eindplaat, uitloop DN100 van kunststof PP

Gewicht: 0,1 kg

- Inbouwsteunen, set incl. schroeven voor het stellen van de goot, verzinkt staal

Gewicht: 1,5 kg

- Stankafsluiter voor bodemuitloop DN100, kunststof

Gewicht: 0,2 kg