- Afwateringsgoot BG-FILCOTEN pro mini NW 200 van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

met randprofiel in verzinkt staal, RVS 1.4301 / TP 304 of gietijzer,

Belastingsklasse A15 – E600 kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd,

Gootverbinding met veiligheidsvoeg, afdichtbaar,

lengte 1000 mm, zonder verval,

Bouwbiologisch onderzocht en aanbevolen door IBR (Instituut voor Baubiologie Rosenheim, DE)

Bouwmateriaalklasse (brandbeschermingsklasse) A1 volgens EN13501– niet ontvlambaar,

100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Milieu prestatie indicator: [kg]

verzinkt randprofiel:

200 BH 100:		1000x238x100		21,3		CO2-Eq. 9,7

200 BH 120:		1000x238x120		23,2		CO2-Eq. 10,2

gietijzer randprofiel:

200 BH 100:		1000x238x100		22,8		CO2-Eq. 12,3

200 BH 120:		1000x238x120		24,4		CO2-Eq. 12,9

RVS randprofiel:

200 BH 100:		1000x238x100		21,3		CO2-Eq. 7,6

200 BH 120:		1000x238x120		23,2		CO2-Eq. 8,2

- Meerprijs voor bodemuitloop DN 200,

- Roosters van verzinkt staal, RVS 1.4301 of gietijzer, met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting of 4-voudige schroefvergrendeling, belastingsklasse A15kN – E600kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 200, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, MW 30/10, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 200, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, MW 30/10, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 200, verzinkt staal

Kl. D400, MW 25/10, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro mazenrooster NW 200, verzinkt staal

Kl. D400, MW 25/10, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro perforooster NW 200, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, DM 6, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro perforooster NW 200, verzinkt staal of RVS

Kl. C250, DM 6, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN tec/pro gietijzer langsstaafrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer langsstaafrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, MW 29/13, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer sleufrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, SW 14/200, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer design rooster „VIA“ NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 6; lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer design rooster „KIARO“ NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 7; lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-FILCOTEN pro gietijzer design rooster „VILLE“ NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, SW 7; lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en fiX-sluiting, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Roosteranker tegen vandalisme en diefstal van RVS

Dwarsstuk ter blokkering van de fiX-sluiting

BG-FILCOTEN pro gietijzer sleufrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 14/200, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, 4-voudig te vergrendelen (alleen in GY-randprofiel), volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Vergrendelingsmateriaal separaat te bestellen.

BG-FILCOTEN pro gietijzer langsstaafrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, MW 22/13, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, 4-voudig te vergrendelen (alleen in GY-randprofiel), volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

Vergrendelingsmateriaal separaat te bestellen.

SET-vergrendelingsmateriaal voor gietijzeren rooster

Staal, zwart verzinkt – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer (benodigd: 8 st./m)

SET-vergrendelingsmateriaal voor gietijzeren rooster

RVS A2 – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer (benodigd: 8 st./m)

- Zandvangelement-SET BG-FILCOTEN pro NW 200 van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

met geïntegreerd randprofiel in verzinkt staal, RVS 1.4301 of gietijzer, incl. vuilvangemmer

Uitloop: KG-mof DN 200

Lengte 500 mm / Breedte 265 mm / Hoogte 750 mm

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

Verzinktstalen randprofiel:	48,7 kg

gietijzer randprofiel:		49,1 kg

RVS randprofiel:	48,7 kg

- Kopplaat dicht van verzinkt staal of RVS 1.4301

Gewicht: 0,3 kg

- Inbouwsteunen, set incl. schroeven voor het stellen van de goot, verzinkt staal

Gewicht: 1,7 kg