- BG-FILCOTEN spot erfafvoer van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

incl. vuilvangemmer, stankafsluiter en uitloopopening DN 100 (kunststof-mof).

Mazenrooster MW 25/12,5 van verzinkt staal, - met fiX-sluiting, overrijdbaar personenwagen.

Bouwbiologisch getest en aanbevolen door IBR (Instituut voor Bouwbiologie Rosenheim, DE)

Bouwmateriaalklasse (brandklasse) A1 volgens EN13501– niet ontvlambaar,

100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

LxBxH: 300x300x419 mm	gewicht: 21,5 kg

- BG-FILCOTEN spot erfafvoer zoals in pos. I omschreven, echter

incl. gietijzer kader en mazenrooster MW 25/12,5, van verzinkt staal, - met fiX-sluiting, B125 kN.

LxBxH: 300x300x450 mm	gewicht: 24,8 kg

- BG-FILCOTEN spot erfafvoer zoals in pos. I omschreven, echter

incl. gietijzer kader en gietijzer rooster EN-GJS, radiaal ontwerp, - met fiX-sluiting, B125 kN.

LxBxH: 300x300x450 mm	gewicht: 26,7 kg

- Opzetelement voor BG-FILCOTEN spot erfafvoer

ter vergroting van de capaciteit

LxBxH: 300x300x276 mm	gewicht: 12,3 kg

- Opzetelement incl. boring Ø122 mm voor BG-FILCOTEN spot erfafvoer

voor invoer van bijv. dakafvoer

LxBxH: 300x300x276 mm	gewicht: 11,4 kg