- BG-FILCOTEN step schoenvegerbox van FILCOTEN HPC (hogesterktebeton)

met geïntegreerd verzinktstalen randprofiel,

beloopbaar en rolstoelvriendelijk

Afmetingen:  600x400, 750x500 en 1000x500 mm

Bouwbiologisch onderzocht en aanbevolen door IBR (Instituut voor Baubiologie Rosenheim, DE)

Bouwmateriaalklasse (brandklasse) A1 volgens EN13501– niet ontvlambaar,

100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

Maten: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x80			13,2

750x500x80			18,0

1000x500x80		25,0

- BG-FILCOTEN step mazenrooster-afdekking voor schoenvegerbox, van verzinkt staal,

MW 30/10mm

beloopbaar en rolstoelvriendelijk

Maten: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x20			4,8

750x500x20		6,7

1000x500x20		9,4

- BG-FILCOTEN step schoenvegerbox-matten met aluminium draagprofiel

Uitvoering Rips, kleur antraciet

beloopbaar en rolstoelvriendelijk

Maten: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x20		3,3

750x500x20		5,3

1000x500x20		7,0

- BG-FILCOTEN step schoenvegerbox-matten met aluminium draagprofiel

Uitvoering rubberprofiel, kleur zwart

beloopbaar en rolstoelvriendelijk

Maten: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x20		4,6

750x500x20		7,4

1000x500x20		9,8

- Stankafsluiter voor bodemuitloop DN100, kunststof (optioneel)

Gewicht: 0,2 kg