- Zwaarlastgoot BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 van beton, met ingestort Z-vormig gietijzeren randprofiel,

Belastingsklasse A15 – F900 kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd,

Gootverbinding met veiligheidsvoeg, afdichtbaar,

Lengte 1000 mm, zonder of met 0,5 % verval,

Bouwmateriaalklasse (brandbeschermingsklasse) A1 volgens EN13501– niet ontvlambaar,

100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

150 Nr. 0:		1000x248x240		86

150 Nr. 5-0:		1000x248x265		91

150 Nr. 10-0:		1000x248x290		96

150 Nr. 20-0:		1000x248x340		105

150 Nr. 1-10:		1000x248x245-290	87 - 95

- Zwaarlastgoot zoals in pos. 1 omschreven echter,

Lengte 500 mm, zonder verval

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

150 Nr. 0:		500x248x240		43

- Zwaarlastgoot zoals in pos. 1 omschreven echter,

met verticale uitloopboring DN 150 (ø 186 mm), bij afwateringsgoten zonder verval

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

150 Nr. 0:		1000x248x185		82

150 Nr. 5-0:		1000x248x210		86,8

150 Nr. 10-0:		1000x248x235		91,5

150 Nr. 20-0:		1000x248x285		101

- Afdekkingen uit verzinkt staal of gietijzer, met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, belastingsklasse D400kN – E600kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV mazenrooster NW 150, verzinkt staal

Kl. D400, MW 30/10, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV mazenrooster NW 150, verzinkt staal

Kl. D400, MW 30/10, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV gietijzer sleufrooster NW 150, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 18/170, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV gietijzer langsstaafrooster NW 150, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

- Gietijzeren afdekkingen met geïntegreerde anti-schuif blokkering, inclusief 4-voudig vergrendelingsmateriaal,

Belastingsklasse E600kN – F900kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC gietijzer langsstaafrooster NW 150, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, incl. 4-voudig vergrendelingsmateriaal, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC gietijzer sleufrooster NW 150, gietijzer EN-GJS

Kl. F900, SW 15/75, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, incl. 4-voudig vergrendelingsmateriaal, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

Toebehoren afdekkingen naar keuze:

SET-vergrendelingsmateriaal voor mazenrooster

verzinkt staal – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer

SET-vergrendelingsmateriaal voor gietijzeren roosters

verzinkt staal, zwart – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer

- Zinkput BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 van beton

met geïntegreerd gietijzeren randprofiel

Uitloop: buisgeleidingsysteem DN 150

Lengte 500 mm / Breedte 261 mm / Hoogte 690 mm

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

Gewicht:	95 kg

- Vuilvangemmer voor zandvangelement, kunststof

Gewicht: 0,7 kg

- Stankafsluiter uit PVC-bochten DN 150/87°, kunststof

Gewicht: 3,9 kg

- Forsheda-dichting voor bodemuitloop DN 150, elastomeer

Gewicht: 0,5 kg

- Kopplaat blind uit verzinkt staal

Gewicht: 0,6 kg

- Eindplaat met uitloop DN 150 uit verzinkt staal

Gewicht: 0,7 kg