- Zwaarlastgoot BG-CLASSIC BGZ-S NW 200 van beton, met ingestort Z-vormig gietijzeren randprofiel,

Belastingsklasse A15 – F900 kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd,

Gootverbinding met veiligheidsvoeg, afdichtbaar,

Lengte 1000 mm, zonder of met 0,5 % verval,

Bouwmateriaalklasse (brandbeschermingsklasse) A1 volgens EN13501– niet ontvlambaar,

100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A,

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

200 Nr. 0:		1000x298x295		114

200 Nr. 5-0:		1000x298x320		119

200 Nr. 10-0:		1000x298x345		124

200 Nr. 20-0:		1000x298x395		134

200 Nr. 1-10:		1000x298x300-345	115 - 124

- Zwaarlastgoot zoals in pos. 1 omschreven echter,

Lengte 500 mm, zonder verval

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

200 Nr. 0:		500x298x295		57

- Zwaarlastgoot zoals in pos. 1 omschreven echter,

met verticale uitloopboring DN 200 (ø 226 mm), bij afwateringsgoten zonder verval

NW/nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

200 Nr. 0:		1000x298x295		107

200 Nr. 5-0:		1000x298x320		112

200 Nr. 10-0:		1000x298x345		117

200 Nr. 20-0:		1000x298x395		127

- Afdekkingen uit verzinkt staal of gietijzer, met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, belastingsklasse D400kN – E600kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV mazenrooster NW 200, verzinkt staal

Kl. D400, MW 30/10, lengte 1000 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV mazenrooster NW 200, verzinkt staal

Kl. D400, MW 30/10, lengte 500 mm,

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV gietijzer sleufrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. D400, SW 18/220, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC SV gietijzer langsstaafrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering en snelsluiting, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

- Gietijzeren afdekkingen met geïntegreerde anti-schuif blokkering, inclusief 4-voudig vergrendelingsmateriaal,

Belastingsklasse E600kN – F900kN, volgens EN1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC gietijzer langsstaafrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. E600, MW 27/13, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, incl. 4-voudig vergrendelingsmateriaal, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC gietijzer sleufrooster NW 200, gietijzer EN-GJS

Kl. F900, SW 16/220, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, incl. 4-voudig vergrendelingsmateriaal, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

BG-CLASSIC gietijzer gesloten afdekking NW 200, gietijzer EN-GJS

kl. F900, lengte 500 mm

met geïntegreerde anti-schuif blokkering, incl. 4-voudig vergrendelingsmateriaal, volgens EN 1433 – CE-gecertificeerd

Toebehoren afdekkingen naar keuze:

SET-vergrendelingsmateriaal voor mazenrooster

verzinkt staal – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer

SET-vergrendelingsmateriaal voor gietijzeren roosters

verzinkt staal, zwart – bestaat uit 1 st. bout en 1 st. moer

- Zinkput BG-CLASSIC BGZ-S NW 200 van beton

met geïntegreerd gietijzeren randprofiel

Uitloop: buisgeleidingsysteem DN 200

Lengte 500 mm / Breedte 326 mm / Hoogte 740 mm

Leveren en inbouwen volgens inbouwvoorschriften van de fabrikant.

Gewicht:	105 kg

- Vuilvangemmer voor zandvangelement, kunststof

Gewicht: 0,7 kg

- Stankafsluiter uit PVC-bochten DN 200/87°, kunststof

Gewicht: 7,4 kg

- Forsheda-dichting voor bodemuitloop DN 200, elastomeer

Gewicht: 0,6 kg

- Kopplaat blind uit verzinkt staal

Gewicht: 0,7 kg

- Eindplaat met uitloop DN 200 uit verzinkt staal

Gewicht: 0,9 kg