- Monolitický odvodňovací žľab vyrobený z vlákno-betónu FILCOTEN HPC (High Performance Concrete).

Trieda zaťaženia F900 kN- typ M, respektíve D400kN typ I; testované podľa STN EN 1433; CE-certifikované.

Teleso žľabu spájané pomocou pravo-ľavého systému pero-drážka.

Rozmer vtokovej štrbiny 23/70 mm v tvare S-design – podľa STN EN 1433.

Vtokový prierez min. 510 cm²/m,

Profil žľabu v tvare W pre optimalizáciu prietoku pri čiastočnom/úplnom zaplnení.

Biologický nezávadný výrobok, testovaný a odporúčaný IBR (Inštitút pre stavebnú biológiu Rosenheim, DE),

Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501 – nehorľavý. Odolnosť voči UV žiareniu, mrazuvzdorný, odolný vo-či posypovým soliam, olejom, ropným látkam. 100% recyklovateľný materiál bez škodlivých látok.

DxŠxV [mm]	hmotnosť [kg]	prietokový profil [cm2]		eco-indikátor [kg]

NW200-0:		1000x260x335	99,0		340 cm²				CO2-Eq. 27,5

NW200 40-0:		1000x260x535	131,5		735 cm²				CO2-Eq. 36,5

- Čistiaci kus č. 0 / 40-0 monolitický odvodňovací žľab popísaný v bode 1. ale s integrovanou liatinovou hranou

a 4-násobným skrutkovým kotvením liatinového roštu s nosnosťou do triedy F900 kN, pre čistenie a údržbu línie.

DxŠxV [mm]	hmotnosť [kg]	prietokový profil [cm2]		eco-indikátor [kg]

NW200-0:		1000x260x335	101,0		340 cm²				CO2-Eq. 48,1

NW200 40-0:		1000x260x535	133,0		735 cm²				CO2-Eq. 57,0

- Odtokový kus č. 0 / 40-0, čistiaci kus popísaný v bode 2 ale s predpripraveným odtokom DN 150					DxŠxV [mm]	hmotnosť [kg]	prietokový profil [cm2]		eco-indikátor [kg]

NW200-0:		1000x260x335	99,0		340 cm²				CO2-Eq. -

NW200 40-0:		1000x260x535	131,0		735 cm²				CO2-Eq. -

Vpustový diel NW150 pozostáva z položiek 3. a 4.:

- Vpust – vrchný diel č. 0 / 40-0, čistiaci kus popísaný v bode 2 ale s predpripraveným otvorom pre osadenie na spodný diel odtokového vpustu popísaný v nasledujúcom bode 5

DxŠxV [mm]	hmotnosť [kg]	prietokový profil [cm2]		eco-indikátor [kg]

NW200-0:		1000x260x335	96,0		340 cm²				CO2-Eq. 46,7

NW200 40-0:		1000x260x535	128,0		735 cm²				CO2-Eq. 55,6

- Vpust - spodný diel s integrovanou presuvkou DN150, vyrobené z vlákno-betónu FILCOTEN HPC

Rozmery: 		DxŠxV: 500x309x480 mm		hmotnosť: 35,5 kg	odtok: kanal. potrubie DN 200

Príslušenstvo: 	kalový kôš (plast)

- Rohový diel – variabilný č. 0 / 40-0 monolitický odvodňovací žľab popísaný v bode 1. ale s čiastočným uzavretým povrchom, s možnosťou uhlového rezu a spojenia dielov v zalomenej priamke pod uhlom 90°-180°.

- Čelná-koncová stena č. 0 / 40-0, vyrobené z vlákno-betónu FILCOTEN HPC

NW200-0:		LxWxH: 69x265x335 mm		weight: 13,0 kg

NW200 40-0:		LxWxH: 69x265x535 mm		weight: 21,0 kg

- Koncová stena s odtokom DN150 č. 0 / 40-0, , vyrobené z vlákno-betónu FILCOTEN HPC

NW200-0:		LxWxH: 69x265x335 mm		weight: 8,5 kg

NW200 40-0:		LxWxH: 69x265x535 mm		weight: 16,5 kg

- Adaptér pre stupňovité napojenie žľabu z č. 0 do č. 40-0, vyrobené z vlákno-betónu FILCOTEN® HPC

NW200 0/40-0:	LxWxH: 73x260x535 mm		weight: 12,5 kg

- Zdvíhacie háky, súprava 2ks, vyrobené z ocele, čierna povrchová úprava pre NW200.

hmotnosť: 2,1 kg

- Tesniaci profil na utesnenie spoja jednotlivých dielov žľabu, alebo použitie konvenčného tesniaceho materiálu (napr. trvalo pružný tmel).